ЗАВДАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання

9 клас (обслуговуючі види праці)

Розкроїти і пошити (подвійну) торбинку для дрібничок відповідно до запропонованої технології:

1. З довшого зрізу тканини відрізати смужку шириною 3,5 см.

2. З тканини, що залишилася, розкроїти дві смужки розміром 18х50.

3. Зігнувши смужки навпіл, обробити бокові зрізи швом шириною 0,5–0,7  см (в одній деталі, яка буде в середині торбинки, залишити отвір для вивертання).

4. Дві оброблені деталі скласти лицьовою стороною в середину і обробити верхній зріз торбинки (вивернути через внутрішній отвір, заметати верхній край торбинки на ребро), виправити кутики, отвір зашити.

5. З лицьової сторони по верхньому краю виробу прокласти оздоблювальну строчку швом шириною 0,3–0,5 см.

6. Із смужки розміром 3,5х50 обробити зав’язку (шириною 1 см в готовому вигляді) і настрочити на один боковий шов, відступивши 3 см від верхнього краю торбинки.

Час виконання – 3 год.

Максимальна кількість балів – 60.

ЗАВДАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання

11 клас (обслуговуючі види праці)

Розкроїти і пошити торбинку для гостинців з круглим дном (під шаблон радіусом 7 см).

Верхній край торбинки обробити куліскою (шов упідгин із закритим зрізом, у готовому вигляді шириною 4 см). В куліску заправити зав’язку (шириною 1 см в готовому вигляді).

Час виконання – 3 год.

Максимальна кількість балів – 60.